🦾 EXOSKELETON ARM

Bras Exosquelette Imprimé 3D

Guide Complet de Construction

Impression SLA • Arduino • Servomoteurs • Budget 100-200€

Préparé par Claude • Février 2026

Pour Sola — AlgoSphere Quant

# 1. Vue d’ensemble du projet

Ce guide détaille la construction d’un exosquelette de bras portable, imprimé en résine SLA, piloté par Arduino. L’objectif est un dispositif fonctionnel qui assiste les mouvements du coude en détectant l’intention de mouvement et en amplifiant la force via un système de câble tiré par servomoteur.

|  | Principe de fonctionnement 1. Un potentiomètre (ou capteur EMG) détecte le début d’un mouvement du coude 2. L’Arduino interprète le signal et commande le servo 3. Le servo tire un câble entre la coque biceps et la coque avant-bras 4. Le câble assiste la flexion/extension du coude 5. L’utilisateur peut arrêter ou inverser à tout moment |
| --- | --- |

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Difficulté | ★★☆ Intermédiaire |
| Temps de construction | 15–25 heures |
| Temps d’impression | 8–15 heures (SLA) |
| Budget total | 100–180€ |
| Charge supportée | 1–10 kg (testé) |
| Degrés de liberté | 1 DoF (coude) |

# 2. Liste de matériel complète (BOM)

## 2.1 Électronique

| Composant | Référence | Quantité | Prix (€) | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Nano V3 | ATmega328P | 1 | 8–12 | Amazon / AliExpress |
| Servo rotation continue | DS3218 (20kg·cm) | 1 | 15–25 | Amazon / AliExpress |
| Potentiomètre 10kΩ linéaire | B10K | 1 | 1–2 | Conrad / AliExpress |
| Module step-down LM2596 | DC-DC Buck | 1 | 2–4 | Amazon |
| Batterie LiPo 11.1V 3S | 1500–2200mAh | 1 | 15–25 | Amazon / HobbyKing |
| Interrupteur KCD1 | ON/OFF | 1 | 1–2 | Amazon |
| Connecteurs T-Plug/XT60 | Paire M/F | 2 | 3–5 | Amazon |
| Câbles Dupont | M-F, M-M assortis | 1 kit | 3–5 | Amazon |

## 2.2 Mécanique

| Composant | Référence | Quantité | Prix (€) | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble Dyneema/nylon 5mm | Haute résistance | 2m | 5–8 | Amazon / Decathlon |
| Vis M3 assortiment | 6mm, 10mm, 16mm | 1 kit | 5–7 | Conrad / Amazon |
| Écrous M3 + inserts filetés | Inserts thermiques | 20+ | 4–6 | Amazon |
| Roulements 608ZZ | 8x22x7mm | 2 | 2–3 | Amazon |
| Sangles velcro | 25mm largeur | 1m | 3–5 | Amazon / Mercerie |
| Mousse EVA (padding) | 3mm épaisseur | 1 feuille | 3–5 | Amazon |

## 2.3 Impression 3D (Résine SLA)

| Composant | Référence | Quantité | Prix (€) | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résine tough/engineering | Siraya Tech Tenacious / Elegoo ABS-Like | 500ml | 25–35 | Amazon |
| Alcool isopropylique (IPA) | 99% pureté | 1L | 8–12 | Pharmacie / Amazon |
| Lampe UV post-cure | 405nm (ou soleil) | 1 | 0–20 | Déjà possédée ? |

|  | Budget total estimé Électronique : 50–80€ Mécanique : 22–34€ Impression 3D : 33–67€ ───────────────── TOTAL : 105–181€ |
| --- | --- |

# 3. Pièces à imprimer en résine SLA

## 3.1 Liste des pièces

| Pièce | Description / Fonction |
| --- | --- |
| Coque Biceps (Bicep Shield) | Loge le servo, sert de support fixe sur le haut du bras. Inclut un logement servo, un trou guide pour le câble et deux passages pour les sangles velcro. |
| Coque Avant-Bras (Forearm Shield) | Accueille l’Arduino Nano, le LM2596, la batterie et le potentiomètre. Se connecte à la coque biceps via la charnière. Inclut un guide câble et un crochet d’ancrage. |
| Tige de Traction (Tow Rod) | Se connecte au servo via une base ronde. Le câble passe dans un trou et est noué. La rotation du servo enroule le câble. |
| Barillet Interrupteur (Switch Barrel) | Pièce cylindrique qui encapsule l’interrupteur de sécurité. |
| Charnière / Axe de coude | Pièce d’articulation reliant les deux coques au niveau du coude. |

## 3.2 Paramètres d’impression SLA recommandés

| Paramètre | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| Épaisseur de couche | 50μm (qualité) ou 100μm (vitesse) |
| Résine | Tough/Engineering (PAS de résine standard !) |
| Temps d’exposition | Selon résine (généralement 2–3s par couche) |
| Supports | Légers, points de contact 0.3–0.4mm |
| Orientation | 45° pour minimiser les forces de décollement |
| Post-traitement | Lavage IPA 3–5 min + Cure UV 10–15 min |
| Tolérances trous | Prévoir +0.2–0.4mm sur les trous pour vis/roulements |

|  | Astuce SLA importante La résine standard est TROP CASSANTE pour les pièces structurelles ! Utilise un mélange : 80% Elegoo ABS-Like + 20% Siraya Tech Tenacious Ce mix donne un excellent équilibre rigidité/flexibilité. Imprime un petit échantillon de test avant les pièces finales. Vérifie le volume de build : découpe les grandes pièces si nécessaire. |
| --- | --- |

# 4. Schéma de câblage

Le circuit est relativement simple. Voici les connexions principales :

## 4.1 Connexions Arduino Nano

| Composant (Pin) | Arduino / Connexion |
| --- | --- |
| Potentiomètre (signal) | A0 |
| Potentiomètre (VCC) | 5V |
| Potentiomètre (GND) | GND |
| Servo (signal / PWM) | D9 |
| Servo (VCC) | Sortie LM2596 (+) |
| Servo (GND) | Sortie LM2596 (–) + GND Arduino |
| LM2596 (entrée) | Batterie via interrupteur |
| LM2596 (sortie) | Réglé sur 6V–7.4V |
| Arduino (VIN) | Batterie via interrupteur (7–12V) |

## 4.2 Diagramme de câblage

Schéma simplifié du circuit :

[Batterie LiPo 3S 11.1V]

|

[Interrupteur ON/OFF]

|

+----+----+

|         |

[VIN]    [LM2596]

Arduino   (11.1V -> 6.5V)

Nano        |

|      [SERVO DS3218]

[A0]<---[Potentiomètre]

[D9]--->Signal Servo

[GND]---GND commun

|  | Important : Alimentation Ne JAMAIS alimenter le servo directement depuis l’Arduino ! Le DS3218 peut tirer 2A+ en charge — utiliser le LM2596. Régler le LM2596 à 6–7.4V AVANT de connecter le servo. Vérifier avec un multimètre avant la première mise sous tension. Le GND du servo, du LM2596 et de l’Arduino doivent être connectés ensemble. |
| --- | --- |

# 5. Code Arduino

Le code ci-dessous est une base fonctionnelle. Il lit le potentiomètre, détecte un changement d’angle au coude, et commande le servo pour assister le mouvement.

#include <Servo.h>

Servo assistServo;

const int potPin = A0;

const int servoPin = 9;

int currentAngle = 0;

int previousAngle = 0;

int threshold = 5;  // seuil de détection

int maxPosition = 0;

void setup() {

assistServo.attach(servoPin);

assistServo.write(90); // neutre (servo continu)

delay(2000); // calibration 2s

maxPosition = analogRead(potPin);

previousAngle = maxPosition;

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

currentAngle = analogRead(potPin);

int diff = currentAngle - previousAngle;

if (abs(diff) > threshold) {

if (diff > 0) {

assistServo.write(70); // flexion

} else {

assistServo.write(110); // extension

}

} else {

assistServo.write(90); // stop

}

previousAngle = currentAngle;

delay(50);

}

Ce code utilise un servo à rotation continue où 90 = arrêt, <90 = sens horaire, >90 = sens anti-horaire. Ajuste le seuil (threshold) et les vitesses (70/110) selon ton montage.

# 6. Étapes d’assemblage

- Phase 1 : Impression et préparation des pièces. Imprimer toutes les coques en résine tough. Laver à l’IPA, post-curer aux UV. Poncer les surfaces de contact. Tester l’ajustement des trous (prévoir 0.2–0.4mm de jeu).

- Phase 2 : Installation des inserts filetés. Utiliser un fer à souder à basse température (200°C) pour enfoncer les inserts thermiques dans les trous prévus. Attention : la résine est plus sensible à la chaleur que le PLA.

- Phase 3 : Montage du servo dans la coque biceps. Insérer le DS3218 dans le logement dédié et visser. Fixer la tige de traction sur le palonnier rond du servo.

- Phase 4 : Montage de l’électronique dans la coque avant-bras. Installer le potentiomètre dans l’espace alloué, positionner l’Arduino Nano et le LM2596. Fixer la batterie avec du velcro double-face.

- Phase 5 : Assemblage de la charnière. Relier les deux coques via l’axe de coude. Le potentiomètre doit détecter l’angle de la charnière.

- Phase 6 : Passage du câble. Enfiler le câble Dyneema depuis la tige de traction, à travers le guide de la coque biceps, jusqu’au crochet d’ancrage de la coque avant-bras. Nouer solidement (double noeud minimum).

- Phase 7 : Câblage électrique. Suivre le schéma de la section 4. Souder l’interrupteur de sécurité. Régler le LM2596 AVANT de connecter le servo.

- Phase 8 : Padding et sangles. Coller la mousse EVA à l’intérieur des coques pour le confort. Passer les sangles velcro dans les guides.

- Phase 9 : Test et calibration. Enfiler l’exosquelette, bras tendu. Allumer et attendre 2s de calibration. Tester avec des charges de 1kg, puis augmenter progressivement.

# 7. Améliorations possibles

## 7.1 Niveau 1 : Esthétique (wow factor)

- LEDs Neopixel WS2812B intégrées dans les coques — effet cyberpunk avec animations réactives au mouvement. Coût : ~5€.

- Écran OLED 0.96’’ I2C — affichage du mode, de la charge, ou d’une jauge de force. Coût : ~5€.

- Finition peinture métallisée sur résine — primer + chrome ou gunmetal. Résultat spectaculaire.

## 7.2 Niveau 2 : Fonctionnel

- Capteur EMG MyoWare 2.0 (~40€) — remplace le potentiomètre par la détection de contraction musculaire. Beaucoup plus intuitif et impressionnant.

- ESP32 au lieu d’Arduino Nano — ajoute le Bluetooth/WiFi pour contrôle depuis un smartphone, logging de données, et OTA updates.

- Capteur de force (load cell + HX711) — permet un contrôle PID adaptatif selon la charge réelle.

- IMU MPU6050 — mesure précise de l’orientation du bras pour un contrôle plus sophistiqué.

## 7.3 Niveau 3 : Avancé

- Deuxième degré de liberté (poignet ou épaule) — ajouter un second servo et articulation.

- Moteur plus puissant (NEMA-17 + driver A4988) — pour des charges >10kg.

- Contrôle par geste (gant avec flex sensors) — contrôler un second bras robotique monté sur l’épaule.

# 8. Sécurité et précautions

|  | Règles de sécurité essentielles 1. Toujours tester SANS charge avant de porter l’exosquelette 2. L’interrupteur de sécurité doit être accessible en permanence 3. Ne jamais dépasser la charge testée maximale 4. Vérifier les connexions électriques avant chaque utilisation 5. Les batteries LiPo nécessitent un chargeur spécifique — ne JAMAIS surcharger 6. Porter des lunettes lors de la manipulation de résine non-curée 7. Bien ventiler pendant les impressions SLA et le lavage IPA |
| --- | --- |

# 9. Ressources et liens

## 9.1 Projets de référence

Arduino Exoskeleton Arm (Instructables) : https://www.instructables.com/Arduino-Exoskeleton-Arm/

3D Printed Exoskeleton Arm (Hackaday) : https://hackaday.io/project/166841-3d-printed-exoskeleton-arm

3X0 Full Body Exoskeleton (Hackaday) : https://hackaday.io/project/182971-3x0-3d-printable-exoskeleton-concept

SmartBuilds Gesture-Controlled Arm : https://smartbuilds.io/diy-robot-arm-arduino-hand-gestures/

EduExo Pro (Kit éducatif) : https://www.auxivo.com/eduexo-pro

## 9.2 Où acheter en Allemagne

- Amazon.de — la plupart des composants électroniques et mécaniques

- Conrad.de — composants électroniques de qualité, inserts filetés

- AliExpress — servos et Arduino moins chers (délai 2–4 semaines)

- HobbyKing — batteries LiPo et accessoires

- 3DJake.de — résines spécialisées (Siraya Tech)

Bonne construction ! 🚀

N’hésite pas à demander si tu as des questions sur une étape spécifique.